多層感知機實作

A. 程式執行說明

1. 點開執行檔後會產生一個cmd要等候一下GUI介面才會出來

2. 介面中可以輸入學習率、訓練次數(訓練資料個數)

3. 選擇檔案

4. 按下開始執行(必須先按選擇檔案過後才能按不然跑不出東西來)

5. 產生訓練結果、鍵結值、均方根誤差

B.程式碼簡介(多層感知機、一層隱藏層兩個神經元)

for i in range(len(lists)):

if(int(lists[i][3])<minn):

minn = int(lists[i][3])

elif(int(lists[i][3])>maxx):

maxx = int(lists[i][3])

for i in range(len(lists)):

lists[i][3] = str((int(lists[i][3])-minn)/(maxx-minn))

將分類編號正規化到介於0~1之間

def select_file():

此函數是button("選擇檔案")的命令函數

當按下此button就會去選擇檔案，並讀取檔案然後將所讀的一行一行的資料存入lists這個二微陣列，然後將資料隨機分成2/3.1/3分，分別在	tranlist與lists中

def gogo():

先將weight設初始為三個-1到1的隨機浮點數

擷取gui輸入框內的資料

計算出每個神經元的輸出存在midd陣列中

再用midd的值去計算每個神經的區域梯度函數並存在Q陣列中

再運用上述公式去調整鍵結值

調整過後的鍵結值去跑所有的測試資料，算出正確率(correctrate)與均方誤差(Eav)，如果正確率比之前大則將正確率替換、均方誤差替換並將答案的鍵結值替換為當下的鍵結值。

while times>0:

index = cnt % trainnumber

for i in range(2):

sum = 0

for j in range(0,degree+1):

sum += weight[i][j]*float(trainlist[index][j])

midd[i] = 1/(1+math.exp(-1*sum))

sum = -1 * weight[2][0]

for j in range(0,degree):

sum += weight[2][j+1]*midd[j]

midd[2] = 1/(1+math.exp(-1*sum))

Q[2] = (float(trainlist[index][3]) - midd[2]) * midd[2] * (1 - midd[2])

Q[0] = (midd[0] * (1 - midd[0]) * Q[2] * weight[2][1])

Q[1] = (midd[1] * (1 - midd[1]) * Q[2] * weight[2][2])

for i in range(2):

for j in range(3):

weight[i][j] += learnrate * Q[i] * float(trainlist[index][j])

for j in range(3):

if j==0:

weight[2][j] += learnrate * Q[2] * -1

else:

weight[2][j] += learnrate * Q[2] * midd[j-1]

correctnumber = 0

E = 0

for i in range(trainnumber):

tempa = 0

tempb = 0

tempc = 0

for l in range(3):

tempa += weight[0][l] * float(trainlist[i][l])

tempa = 1/(1+math.exp(-1*tempa))

for l in range(3):

tempb += weight[1][l] * float(trainlist[i][l])

tempb = 1/(1+math.exp(-1*tempb))

tempc = -1 * weight[2][0] + tempa * weight[2][1] + tempb * weight[2][2]

tempc = 1/(1+math.exp(-1*tempc))

tempE = 1/2 * (tempc - float(trainlist[i][3])) * (tempc - float(trainlist[i][3]))

E = E + tempE

if(float(trainlist[i][3]) == 0 and tempc<0.5):

correctnumber += 1

elif(float(trainlist[i][3]) == 1 and tempc>0.5):

correctnumber += 1

if(correctnumber/trainnumber > correctrate):

correctrate = correctnumber/trainnumber

Eav = E/trainnumber

for i in range(3):

ans[i] = weight[i]

times-=1

cnt+=1

C.實驗結果

2Ccircle1

2Circle1

2Circle2(無法分辨大於兩群)

2CloseS

2CloseS2

2CloseS3

2cring

2CS

2Hcircle

2ring

Perceptron1

Perceptron2

D.實踐結果分析及討論

幾乎資料所有把訓練次數加大的話都會測試正確率趨近於1

只有Perceptron2與2Circle2例外

Perceptron2正確率探討

如果以訓練的3比測資來看是看不出來最後分類是xor，一定要有4筆資料才有看的出來是xor，所以測試正確率為0。

2Circle2正確率探討

因為此測資有3類，我沒有寫出2類以上的解法，第三類一定是分類錯誤，所以正確率會有一定的上限。

F.加分題內容

沒有QQ